# Infratherm

## IS 50 – LO/GL

带光纤的固定式数字红外测温探头，用于温度在600℃和1800℃之间的非接触式测温

牢固的，高精度的，完全数字式的，专用于玻璃行业的测温仪

- 专为玻璃行业开发

- 完全数字式

- 双电线技术

- 特别高的精度

- 可以通过电脑软件获得温度曲线

- 镜头和光纤导线可以耐受250℃的环境温度

- 光纤导线镜头带坚固的不锈钢外壳

典型的应用范围：玻璃工业

Infratherm IS 50 – LO/GL 的技术参数：

IR探测器:			硅-光电二极管

测温范围：			在基础测温范围600 … 1800℃可调

光谱响应：			0.8…1.1μm

输出信号:			4…20mA, 典型的直流,温度线形

最大负载:			在24V供电电压下为700Ω, 18V 为400Ω, 30V为1000Ω

测量精度:	1500℃以下为温度范围的±0,3%℃ + 1 K

1500℃以上为温度范围的±0,5%℃ + 1 K

分辨率:		1 K

可重复性:			测量值0.1% ℃ + 1 K

响应时间t90:		250ms可调

发射率:			0.05…1,00可调

辅助电源:			24 V DC ±25%稳压的, 波动小于50mV

功率接收:			0,6VA

接口:				RS 232, 19,2 kBd,用于调整参数

安全种类:			根据DIN 40050为IP 65

安全级别:			根据VDE0411 一级

工作温度:			外壳上-10 … +70℃

存储温度:			-20℃ … +70℃

重量:				600g

CE标志:			根据EC抗干扰标准

订货信息:

3857900		IS 50-LO/GL, 600 … 1800℃, 光纤导线和镜头

3835300		不锈钢视管(140毫米),内部带有清扫器

3820370		数字式电缆+软件

3836830		开口陶瓷管,300毫米长

3836840		开口陶瓷管,600毫米长

3836850		闭口陶瓷管,600毫米长

前置镜头:

| 测量距离a/ mm | 300 | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光点大小 M / mm | 11.5 | 14 | 20 | 28 | 37 | 63 |

光纤导线:

多纤维光纤导线带不锈钢保护外壳

长度:5米(标准),可选择订购2.5米一截的最大为30米.

前置镜头和光纤导线可耐受最大环境温度至250℃,

供货范围:

测温探头,镜头，5米长光纤导线，5米长模拟连接电缆